- UDC

中华人民共和国行业标准

P                                        JGJ237－2011

备案号J ×－20××

建筑遮阳工程技术规范

Technical code for solar shading engineering of buildings

（局部修订条文征求意见稿）

20××-××-××发布              20××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部           发布

《建筑遮阳工程技术规范》JGJ237-2011

修订对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《规程》条文 | 修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 2 术语 | 2 术语 |
| 2.0.7 太阳光总透射比 total solar energy transmittance 通过窗户传入室内的太阳辐射与入射太阳辐射的比值。 | 2.0.7 太阳光总透射比 total solar energy transmittance 通过透光围护结构进入到室内的太阳能量与入射太阳辐射量的比值，也可称为太阳得热系数。 |
| 3 基本规定 | 3 基本规定 |
| 3.0.1 建筑物的东向、西向和南向外窗或透明幕墙、屋顶天窗或采光顶，应采取遮阳措施。 | 3.0.1建筑物透光围护结构应根据不同气候区节能设计标准的规定采取遮阳措施。 |
|  | 3.0.3应根据地区气候特征、经济技术条件、房间使用功能等因素确定建筑遮阳的形式和措施，并应满足建筑物的建筑节能、室内热环境和室内光环境的营造要求，即建筑夏季遮阳、冬季阳光入射、冬季夜间保温，以及自然通风、采光、视野等要求。 |
| 3.0.4 外窗综合遮阳系数应符合下列规定： 对于夏热冬暖地区、夏热冬冷地区和寒冷地区的居住建筑，外窗综合遮阳系数应分别符合现行行业标准《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134和《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的相关规定； | 3.0.4建筑遮阳性能设计应符合以下规定： 对于温和地区、夏热冬暖地区、夏热冬冷地区的居住建筑，外窗综合遮阳系数应分别符合现行行业标准《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134的相关规定，对于寒冷地区的居住建筑，外窗太阳得热系数应符合现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的相关规定。 |
|  | 3.0.5A 遮阳装置用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222对最终使用场所材料燃烧性能的规定。 |
|  | 3.0.5B 室内建筑遮阳装置用材料的有害物含量应符合现行国家标准《国家纺织品基本安全技术规范》GB 18401、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580的规定。 |
| 3.0.7 遮阳装置及其与主体建筑结构的连接应进行结构设计。 | 3.0.7 遮阳装置及其与建筑主体结构的连接应进行结构设计。 |
| 3.0.8 遮阳装置应具有防火性能，当发生紧急事态时，遮阳装置应不影响人员从建筑中安全撤离。 | 3.0.8 遮阳装置应符合防火设计要求，当发生紧急事态时，遮阳装置应不影响人员从建筑中安全撤离。 |
| 4 建筑遮阳设计 | 4 建筑遮阳设计 |
| 4.1 遮阳设计 | 4.1 遮阳设计 |
| 4.1.3 建筑不同部位、不同朝向遮阳设计的优先次序可根据其所受太阳辐射照度，依次选择屋顶水平天窗（采光顶）、西向、东向、南向窗；北回归线以南地区必要时还宜对北向窗进行遮阳。 | 4.1.3 建筑不同部位、不同朝向遮阳设计的优先次序可根据其所受太阳辐射照度，依次选择屋面、西向、东向、南向透光围护结构；北回归线以南地区必要时还宜对北向透光围护结构进行遮阳。 |
| 4.1.4 遮阳设计应进行夏季和冬季的阳光阴影分析，以确定遮阳装置的类型。建筑外遮阳的类型可按下列原则选用： 1 南向、北向宜采用水平式遮阳或综合式遮阳； 2 东西向宜采用垂直或档板式遮阳； 3 东南向、西南向宜采用综合式遮阳。； | 4.1.4 遮阳设计应进行夏季和冬季的阳光阴影分析，以确定遮阳装置的类型。建筑外遮阳的类型可按下列原则选用： 1 南向宜采用水平式遮阳或综合式遮阳； 2 东西向宜采用综合式或档板式遮阳； 3 东南向、西南向宜采用综合式遮阳； 4 北向宜采用垂直式遮阳或综合式遮阳。 |
| 4.2 遮阳系数计算 | 4.2 遮阳系数计算 |
|  | 4.2.1 整窗和玻璃幕墙自身的遮阳系数或太阳得热系数、可见光透射比应按现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的有关规定进行计算。 |
| 4.2.2不同气候区民用建筑的外遮阳系数应按国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134的有关规定进行计算，中间遮阳装置的外遮阳系数可根据现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的有关规定进行计算。 温和地区外遮阳系数宜按下列公式计算： SD=ax2+bx+1 (4.2.2-1) x=AB (4.2.2-2) 式中：SD——外遮阳系数； x——外遮阳特征值；x>1 时，取x=1； A、B——外遮阳的构造定性尺寸，按表4.2.2－1确定； a、b——拟合系数，按表4.2.2－2选取。 表4.2.2－1 外遮阳的构造定性尺寸A、B 外遮阳基本类型; 剖面图; 示意图. 水平式. 垂直式. 挡板式. 横百叶挡板式. 竖百叶挡板式. 表4.2.2－2 温和地区外遮阳系数计算用的拟合系数a,b 气候区; 外遮阳基本类型; 拟合系数; 东; 南; 西; 北. 温和 地区; 水平式; 冬; a; 0.30; 0.10; 0.20; 0.00. b; -0.75; -0.45; -0.45; 0.00. 夏; a; 0.35; 0.35; 0.20; 0.20. b; -0.65; -0.65; -0.40; -0.40. 垂直式; 冬; a; 0.30; 0.25; 0.25; 0.05. b; -0.75; -0.60; -0.60; -0.15. 夏; a; 0.25; 0.40; 0.30; 0.30. b; -0.60; -0.75; -0.60; -0.60. 挡板式; a; 0.00; 0.35; 0.00; 0.13. b; -0.96; -1.00; -0.96; -0.93. 固定横百叶挡板式; a; 0.53; 0.44; 0.54; 0.40. b; -1.30; -1.10; -1.30; -0.93. 固定竖百叶挡板式; a; 0.02; 0.10; 0.17; 0.54. b; -0.70; -0.82; -0.70; -1.15. 续表4.2.2－2 气候区; 外遮阳基本类型; 拟合系数; 东; 南; 西; 北. 温和 地区; 活动横百叶挡板式; 冬; a; 0.26; 0.05; 0.28; 0.20. b; -0.73; -0.61; -0.74; -0.62. 夏; a; 0.56; 0.42; 0.57; 0.68. b; -1.30; -0.99; -1.30; -1.30. 活动竖百叶挡板式; 冬; a; 0.23; 0.17; 0.25; 0.20. b; -0.77; -0.70; -0.77; -0.62. 夏; a; 0.14; 0.27; 0.15; 0.81. b; -0.81; -0.85; -0.81; -1.44. 注：1 拟合系数应按本标准第4.1.3条有关朝向的规定在本表中选取。 2 对非正朝向的拟合系数，可取表中数据的插入值。 | 4.2.2温和地区、夏热冬暖地区、夏热冬冷地区的居住建筑，外遮阳系数应分别按现行行业标准《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134的规定进行计算，寒冷地区的居住建筑，外窗太阳得热系数按现行行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的规定进行计算。公共建筑外遮阳系数应按国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189规定进行计算。 |
| 4.2.3 组合式遮阳装置的外遮阳系数，应为各组成部分的外遮阳系数的乘积。 |  |
| 4.2.4 当外遮阳的遮阳板采用有透光性能的材料制作时，外遮阳系数应按下式进行修正： SD'=1−(1−SD)(1−η) (4.2.4) 式中：SD'——采用可透光遮阳材料的外遮阳系数； SD——采用不透光遮阳材料的外遮阳系数； η——遮阳材料的透射比，按表4.2.4选取。 表4.2.4 遮阳材料的透射比 遮阳用材料; 规 格; η. 织物面料; 浅色; 0.4. 玻璃钢类板; 浅色; 0.43. 玻璃、有机玻璃类板; 深色：0<Se≤0.6; 0.6. 浅色：0.6<Se≤0.8; 0.8. 金属穿孔板; 开孔率： 0<φ≤0.2; 0.1. 开孔率：0.2<φ≤0.4; 0.3. 开孔率：0.4<φ≤0.6; 0.5. 开孔率：0.6<φ≤0.8; 0.7. 铝合金百叶板; 0.2. 木质百叶板; 0.25. 混凝土花格; 0.5. 木质花格; 0.45. 注：Se是透过玻璃窗的太阳光透射比与3mm平板玻璃的太阳透射比的比值。 |  |
|  | 4.2.5A 透光围护结构太阳得热系数可按下列公式计算： 1 无外遮阳时: SHGCW = SHGC (4.2.5A-1) 2 有外遮阳时: SHGCW = SHGC×SD (4.2.5A-2) 式中：SHGCW——外窗综合太阳得热系数； SHGC——太阳得热系数； SD——外遮阳系数。 |
| 5 结构设计 | 5 结构设计 |
| 5.1 一般规定 | 5.1 一般规定 |
| 5.1.2 活动外遮阳装置及后置式固定外遮阳装置应分别按系统自重、风荷载、正常使用荷载、施工阶段及检修中的荷载等验算其静态承载能力。同时应在结构主体计算时考虑遮阳装置对主体结构的作用。当采用长度尺寸在3m及以上或系统自重大于100kg及以上大型外遮阳装置时，应做抗风振、抗地震承载力验算，并应考虑以上荷载的组合效应。 | 5.1.2 活动外遮阳装置及后置式固定外遮阳装置应分别按系统自重、风荷载、正常使用荷载、施工阶段及检修中的荷载等验算其承载能力。同时应在结构主体计算时考虑遮阳装置对主体结构的作用。 |
| 5.2.1 外遮阳装置的风荷载应按下列规定计算: 1 垂直于遮阳装置的风荷载标准值应按下式计算 ωks=β1β2β3β4ωk (5.2.1) 式中：ωks ——风荷载标准值(kN/m2)； ωk——遮阳装置安装部位的建筑主体围护结构风荷载标准值(kN/m2)，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009取值；有风感应的遮阳装置，可根据感应控制范围，确定风荷载； β1——重现期修正系数，可取0.7；当遮阳装置设计寿命与主体围护结构一致时，可取1.0； β2——偶遇及重要性修正系数，可取0.8；当遮阳装置凸出于主体建筑时，可取1.0； β3——遮阳装置兜风系数：百叶类可取0.4，卷帘类可取1.0，柔软织物类可取1.4，单根构件可取0.8； β4——遮阳装置行为失误概率修正系数：固定外遮阳可取1.0，活动外遮阳可取0.6； - 建筑遮阳装置风荷载修正系数应按表5.2.1取值： 表5.2.1 遮阳装置风荷载修正系数 种类; β1; β2; β3; β4. 外遮阳百叶帘; 0.7; 0.8; 0.4; 0.6. 遮阳硬卷帘; 0.7; 0.8; 1.0; 0.6. 外遮阳软卷帘; 0.7; 0.8; 1.4; 0.6. 曲臂遮阳篷; 0.7; 1.0; 1.4; 0.6. 后置式遮阳板（翼）; 设计寿命15年; 0.7; 0.8; 1.0; 1.0. 与建筑主体同寿命; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0. 3 单项验算遮阳装置的抗风性能时，风荷载的荷载分项系数可取1.2~1.4；当与其它荷载组合验算时，荷载分项系数可取1.0~1.2； 4 当需要验算风振效应时，。风振系数可按结构设计规范取值。 | 5.2.1 外遮阳装置的风荷载应按下列规定计算: 1 垂直于遮阳装置的风荷载标准值应按下式计算 ωks=β1β2β3β4ωk (5.2.1) 式中：ωks ——风荷载标准值(kN/m2)； ωk——遮阳装置安装部位的建筑主体围护结构风荷载标准值(kN/m2)，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009取值；有风感应的遮阳装置，可根据感应控制范围，确定风荷载； β1——重现期修正系数，可取0.8；当遮阳装置设计使用年限与主体围护结构一致时，可取1.0； β2——偶遇及重要性修正系数，可取0.8；当遮阳装置凸出于主体建筑时，可取1.0； β3——遮阳装置兜风系数：百叶类可取0.7，卷帘类可取1.0，柔软织物类可取1.4，单根构件可取0.8； β4——遮阳装置行为失误概率修正系数：固定外遮阳可取1.0，活动外遮阳可取0.6； - 建筑遮阳装置风荷载修正系数应按表5.2.1取值： 表5.2.1 遮阳装置风荷载修正系数 种类; β1; β2; β3; β4. 外遮阳百叶帘; 0.8; 0.8; 0.7; 0.6. 遮阳硬卷帘; 0.8; 0.8; 1.0; 0.6. 外遮阳软卷帘; 0.8; 0.8; 1.4; 0.6. 曲臂遮阳篷; 0.8; 1.0; 1.4; 0.6. 后置式遮阳板（翼）; 设计使用年限15年; 0.8; 0.8; 1.0; 1.0. 设计使用年限同建筑主体; 1.0; 1.0; 1.0; 1.0. 3 风荷载的荷载分项系数及组合系数见表5.2.6； 4 长度尺寸不小于3m或系统自重不小于100kg的大型外遮阳装置，应考虑风振效应。风振系数可按《建筑结构荷载规范》GB50009等结构设计相关规范取值。 |
| 5.2.2 遮阳装置的自重荷载应按下列规定计算： 1 遮阳装置的自重荷载标准值应按系统实际情况计算； 2 遮阳装置的自重荷载分项系数可取1.2。 | 5.2.2 遮阳装置的自重荷载应按下列规定计算： 1 遮阳装置的自重荷载标准值应按系统实际情况计算； 2 遮阳装置的自重荷载分项系数及组合系数见表5.2.6。 |
| 5.2.3 积雪荷载应按下列规定计算： 1 遮阳装置的积雪荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009取值与重现期修正系数β1的乘积计算； 2 遮阳装置的积雪荷载分项系数可取1.0,当与其他荷载组合验算时可取0.7。 | 5.2.3 积雪荷载应按下列规定计算： 1 遮阳装置的积雪荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009取值与重现期修正系数的乘积计算，设计使用年限同建筑主体时，修正系数取1.0，设计使用年限为15年时修正系数取0.85； 2 遮阳装置的积雪荷载分项系数及组合系数见表5.2.6。 |
| 5.2.4 遮阳装置的积水荷载标准值应按实际蓄水情况确定，积水荷载分项系数可取1.0，当与其他荷载组合验算时可取0.7 | 5.2.4 遮阳装置的积水荷载标准值应按实际蓄水情况确定，积水荷载分项系数及组合系数见表5.2.6。 |
| 5.2.5 检修荷载应按下列规定计算： 1 荷载标准值应按实际情况计算； 2 检修荷载分项系数应按1.4取值，并应与积雪荷载组合验算。 | 5.2.5 检修荷载应按下列规定计算： 1 荷载标准值应按实际情况计算； 2 检修荷载分项系数及组合系数见表5.2.6。 |
| 5.2.6 各类遮阳装置荷载组合的取值应符合表5.2.6的规定。 表5.2.6 各类遮阳装置荷载组合的取值规定 种类; 荷载组合与荷载分项系数. 外遮阳百叶帘; 风荷载， 1.2. 遮阳硬卷帘; 风荷载， 1.2. 外遮阳软卷帘; 风荷载， 1.2. 曲臂遮阳篷; 风荷载， 1.2； 积雪(或积水)荷载，1.0； 自重，1.2 +风荷载， 1.0+积雪(或积水)荷载，0.7； 自重，1.2 +检修荷载，1.4+积雪(或积水)荷载，0.7. 后置式遮阳板（翼）; 设计寿命15年; 风荷载， 1.2； 自重，1.2 +风荷载， 1.0； 自重，1.2 +积雪荷载，1.0； 自重，1.2 +风荷载， 1.0+积雪荷载，0.7； 自重，1.2 +检修荷载，1.4+积雪荷载，0.7. 与建筑主体同寿命; 风荷载， 1.4； 自重，1.2 +风荷载， 1.2； 自重，1.2 +积雪荷载，1.4； 自重，1.2 +风荷载， 1.0+积雪荷载，1.0； 自重，1.2 +检修荷载，1.4+积雪荷载，1.0. | 5.2.6 各类遮阳装置荷载组合的取值应符合表5.2.6的规定。 表5.2.6 各类遮阳装置荷载组合的取值规定 种类; 正常使用极限状态; 承载能力极限状态. 外遮阳百叶帘; ---; 1.3×自重+1.5×风荷载. 遮阳硬卷帘; ---; 1.3×自重+1.5×风荷载. 外遮阳软卷帘; ---; 1.3×自重+1.5×风荷载. 曲臂遮阳篷; ---; 1.3×自重+1.5×风荷载+1.5×0.7×积雪(或积水)荷载. 后置式遮阳板（翼）; 1.0×自重+1.0×风荷载+1.0×0.7×积雪(或积水)荷载 1.0×自重+1.0×积雪(或积水)荷载+1.0×0.7×检修荷载; 1.3×自重+1.5×风荷载+1.5×0.7×积雪(或积水)荷载 1.3×自重+1.5×积雪(或积水)荷载+1.5×0.7×检修荷载. |
| 5.3.2 组装类遮阳装置的设计要求应符合表5.3.2的规定。 表5.3.2 组装类遮阳装置的设计要求 种类; 正常使用极限; 极限状态. 变形; 功能; 最大变形; 强度. 外遮阳百叶帘; ——; 正常; ≤1/25，可恢复; ≥荷载效应. 遮阳硬卷帘; 正常; ≤1/50. 外遮阳软卷帘; ——; 正常; ≤1/10（织物，相对于骨架），可恢复. 曲臂遮阳篷; ——; 正常; ≤1/50（曲臂机构） ≤1/10（织物，相对于骨架），可恢复. 后置式遮阳板（翼）; 设计寿命15年; ≤1/100; 正常; ≤1/50. 与建筑主体同寿命; ≤1/200; 正常; ≤1/50. | 5.3.2 组装类遮阳装置的设计要求应符合表5.3.2的规定。 表5.3.2 组装类遮阳装置的设计要求 种类; 正常使用极限状态; 承载能力极限状态. 变形; 功能; 最大变形; 强度或稳定性. 外遮阳百叶帘; ——; 正常; ≤1/25，可恢复; ≥荷载效应. 遮阳硬卷帘; 正常; ≤1/50. 外遮阳软卷帘; ——; 正常; ≤1/10（织物，相对于骨架），可恢复. 曲臂遮阳篷; ——; 正常; ≤1/50（曲臂机构） ≤1/10（织物，相对于骨架），可恢复. 后置式遮阳板（翼）; 设计使用年限15年; ≤1/100; 正常; ≤1/50. 设计使用年限同建筑主体; ≤1/200; 正常; ≤1/50. |
| 5.3.4 遮阳装置的抗震计算与构造应符合下列规定： 1 对长度尺寸超过3m的大型外遮阳装置，设计寿命与主体结构一致或接近时，应进行抗震计算。抗震构造应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。 2 当遮阳装置设计寿命不大于主体结构设计寿命的50%时，无论尺寸长度如何，可不进行抗震计算，但应有防止发生地震次生灾害的构造设防措施。 | 5.3.4 遮阳装置的抗震承载力验算与构造应符合下列规定： 1 长度尺寸不小于3m或系统自重不小于100kg的大型外遮阳装置，设计使用年限与主体结构一致或接近时，应进行抗震承载力验算。抗震构造应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。 2 当遮阳装置设计使用年限不大于主体结构设计使用年限的50%时，可不进行抗震承载力验算，但应有防止发生地震次生灾害的构造设防措施。 |
| 5.4 遮阳装置与主体结构的连接 | 5.4 遮阳装置与主体结构的连接 |
|  | 5.4.1 遮阳装置与主体结构的锚固设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计标准》GB 50017的相关规定。遮阳装置与主体结构的各个连接节点的锚固力设计取值不应小于按最不利荷载（作用）组合计算得到的锚固力值的2倍，且不应小于30kN。 |
| 5.4.2 遮阳装置应采用锚固件直接锚固在主体结构上，不得锚固在保温层上。 | 5.4.2 遮阳装置应与主体结构可靠连接，可采用锚固件直接锚固在主体结构上，锚固件不得直接设置在加气混凝土、混凝土空心砌块等墙体材料的基层墙体上。当基层墙体为该类不宜锚固的墙体材料时，应在需要设置锚固件的位置预埋混凝土实心砌块。大型遮阳装置与砌体结构连接时，应在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构构件。 |
| 5.4.3 遮阳装置与主体结构的连接方式应按锚固力设计取值和实际情况确定，并应符合表5.4.3的要求。当遮阳装置长度尺寸大于或等于3m时，所有锚固件均应采用预埋方式。 表5.4.3 各类遮阳装置与主体结构连接的锚固要求 种类; 锚固件. 锚固件个数; 锚固位置; 锚固方式; 锚固件材质. 外遮阳百叶帘; 通过计算确定，且每边不少于3个; 基层墙体; 预埋或后置; 膨胀螺丝或钢筋，防腐处理. 遮阳硬卷帘. 外遮阳软卷帘; 通过计算确定，且每边不少于2个; 基层墙体; 预埋或后置; 膨胀螺丝或钢筋，防腐处理. 曲臂遮阳篷. 后置式遮阳板（翼）; 设计寿命15年; 通过计算确定，且每边不少于2个; 基层墙体; 预埋或后置; 膨胀螺丝或钢筋，防腐处理. 与建筑主体同寿命; 通过计算确定，且每边不少于4个; 基层混凝土（钢）结构; 预埋（焊接、螺栓接）; 钢筋，防腐处理；不锈钢. | 5.4.3 遮阳装置与主体结构的连接方式应按锚固力设计取值和实际情况确定，并应符合表5.4.3的要求。当遮阳装置长度尺寸大于或等于3m时，所有锚固件均应采用预埋方式。 表5.4.3 各类遮阳装置与主体结构连接的锚固要求 种类; 锚固件. 锚固件个数; 锚固位置; 锚固方式; 锚固件材质. 外遮阳百叶帘; 通过计算确定，且每边不少于3个; 基层墙体; 预埋或后置; 膨胀螺丝或钢筋，防腐处理. 遮阳硬卷帘. 外遮阳软卷帘; 通过计算确定，且每边不少于2个; 基层墙体; 预埋或后置; 膨胀螺丝或钢筋，防腐处理. 曲臂遮阳篷. 后置式遮阳板（翼）; 设计使用年限15年; 通过计算确定，且每边不少于2个; 基层墙体; 预埋或后置; 膨胀螺丝或钢筋，防腐处理. 设计使用年限同建筑主体; 通过计算确定，且每边不少于4个; 基层混凝土（钢）结构; 预埋（焊接、螺栓接）; 钢筋，防腐处理；不锈钢. |
| 5.4.4 锚固件不得直接设置在加气混凝土、混凝土空心砌块等墙体材料的基层墙体上。当基层墙体为该类不宜锚固件的墙体材料时，应在需要设置锚固件的位置预埋混凝土实心砌块。 |  |
| 5.4.5 预埋或后置锚固件及其安装应按照现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102和《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定执行，并应按照一定比例抽样进行拉拔试验。 |  |
| 6 机械与电气设计 | 6 机械与电气设计 |
| 6.1 驱动系统 | 6.1 驱动系统 |
|  | 6.1.2 遮阳装置用220V及以上电压等级的交流电机应有过热自停保护装置。 |
| 6.1.3 电机的防水、防尘等级应符合现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208中IP44等级的规定。 | 6.1.3 电机的防护等级应符合现行行业标准《建筑遮阳产品用电机》JG/T 278中的规定。 |
| 6.2 控制系统 | 6.2 控制系统 |
|  | 6.2.1A 控制系统的供电及布线应符合国家现行标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16和《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。 |
| 6.2.4 电机驱动外遮阳装置，在加装风速和雨水的传感器时，传感器应置于被控制区域的凸出且无遮蔽处，传感器所处位置应能充分反应该区域内遮阳产品所处的有关气象情况，必要时也可增加阳光自动控制功能。 | 6.2.4 遮阳装置采用智能控制方式时，宜通过气象站系统采集和记录室外气象数据，包括温度、日照、风、雨雪等。传感器应置于被控制区域的凸出且无遮蔽处，传感器所处位置应能充分反应该区域内遮阳产品所处的有关气象情况，必要时也可增加阳光自动控制功能。 |
| 6.3 机械系统 | 6.3 机械系统 |
| 6.3.3 机械系统应采取相应的润滑措施，并应在系统使用寿命内，具体规定保养周期。 | 6.3.3 机械系统应采取相应的润滑措施，应规定在系统使用年限内的保养周期。 |
| 6.4 安全措施 | 6.4 安全措施 |
|  | 6.4.2 电机驱动遮阳装置应采取防漏电措施，并应确保非安全电压供电电机的接地线与建筑供电系统的接地可靠连接。 |
| 7 施工安装 | 7 施工安装 |
| 7.3 遮阳组件安装与调试 | 7.3 遮阳组件安装与调试 |
| 7.3.4 在遮阳装置安装前，后置锚固件应现场见证拉拔试验，并应符合设计要求。 | 7.3.4 在遮阳装置安装前，应按《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的规定进行后置锚固件锚固力现场见证拉拔试验，试验结果应符合设计要求。 |
|  | 7.3.8A 遮阳装置安装施工过程中，应做好遮阳产品及配套附件、相关门窗和墙面的成品保护，不得污染、损坏。 |
|  | 7.3.8B 超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑遮阳装置安装施工时，穿墙和出屋面管线、套管等空气渗漏部位应进行气密性和断热桥处理。 |
|  | 7.3.9A 建筑遮阳智能控制系统，在基本功能调试完成后，还应对运行状态显示、故障检测、报警及消防安全、气象控制模式和情景控制模式等功能进行调试。 |
|  | 7.3.11 遮阳装置安装施工应符合现行国家标准《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905有关规定。 |
| 8 工程验收 | 8 工程验收 |
| 8.2 主控项目 | 8.2 主控项目 |
| 8.2.2 遮阳装置的遮阳系数、抗风安全荷载、耐积雪安全荷载、耐积水荷载、机械耐久性应符合相关标准的规定和设计要求。 检验数量：全数检查。 检验方法：检查质量证明文件和复验报告。 - 遮阳装置遮阳系数应按现行行业标准《建筑遮阳热舒适、视觉舒适性能与分级》JG/T 277进行检测。 2 遮阳装置抗风安全荷载应按现行行业标准《建筑外遮阳产品抗风性能试验方法》JG/T 239进行检测。 3 遮阳装置耐积雪安全荷载应按现行行业标准《建筑遮阳通用要求》JG/T 274-2010附录B进行检测。 4 遮阳装置（篷）耐积水荷载应按现行行业标准《建筑遮阳篷耐积水荷载试验方法》JG/T 240进行检测，荷载等级应根据设计确定。 5 遮阳装置的机械耐久性应按现行行业标准《建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法》JG/T 241进行检测，性能等级应根据设计确定。 | 8.2.2 遮阳装置的遮阳系数、抗风安全荷载、耐积雪安全荷载、耐积水荷载、机械耐久性应符合相关标准的规定和设计要求。 检验数量：全数检查。 检验方法：检查计算书、核对设计文件、质量证明文件和检测报告。 - 遮阳装置遮阳系数宜按现行行业标准《建筑门窗遮阳性能检测方法》JG/T440进行检测计算。 2 遮阳装置抗风安全荷载应按现行行业标准《建筑外遮阳产品抗风性能试验方法》JG/T 239进行检测。 3 遮阳装置耐积雪安全荷载应按现行行业标准《建筑遮阳产品耐雪荷载性能检测方法》JG/T412进行检测。 4 遮阳装置（篷）耐积水荷载应按现行行业标准《建筑遮阳篷耐积水荷载试验方法》JG/T 240进行检测，荷载等级应根据设计确定。 5 遮阳装置的机械耐久性应按现行行业标准《建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法》JG/T 241进行检测，性能等级应根据设计确定。 |
|  | 8.2.3A 遮阳装置使用的透光、部分透光遮阳材料进场时，应对其太阳光直接透射比、太阳光直接反射比进行复验。 检验数量：每个检验批应抽查3处。 检验方法：见证取样送检，核查复验报告。 |
| 8.2.7 设置风感应控制系统的遮阳装置，风感应控制系统的品种、规格应符合设计要求和相关标准规定；风速测量的精度应符合设计要求，在危险风速下遮阳装置应能按设计要求收回。 检验数量：全数检查风感应系统。 检验方法：观察检查；核查质量证明文件和检验报告；现场应按本标准附录B进行风感试验。 | 8.2.7 智能遮阳控制系统验收应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339的规定和设计要求。设置风感应控制系统的遮阳装置，风感应控制系统的品种、规格应符合设计要求和相关标准规定；风速测量的精度应符合设计要求，在危险风速下遮阳装置应能按设计要求收回。 检验数量：全数检查。 检验方法：观察检查；核查质量证明文件和检验报告；现场应按本标准附录B进行风感试验。 |
| 9 保养和维护 | 9 保养和维护 |
|  | 9.0.1 遮阳工程竣工验收时，遮阳产品供应商应向业主提供《遮阳产品使用维护说明书》。且《遮阳产品使用维护说明书》应包括下列内容： 1 遮阳装置及其控制系统的主要性能参数以及保用年限； 2 遮阳装置及其控制系统使用方法及注意事项； 3 日常与定期的维护、保养要求； 4 遮阳装置易损零部件的更换方法； 5 供应商的保修责任。 |
|  | 9.0.2 必要时，供应商在遮阳装置交付使用前可为业主培训遮阳装置及其控制系统维护、保养人员。 |
|  | 9.0.3 遮阳装置交付使用后，业主应根据《遮阳产品使用维护说明书》的相关要求及时制定遮阳装置及其控制系统的维护计划，并应定期进行保养维护。 |
| 附录A 遮阳装置的风荷载实体试验 | 附录A 遮阳装置的风荷载实体试验 |
| A.0.1 当遮阳装置进行风压、实体模型试验时，其试验荷载fs应按下式计算： fs=λ×f (A.0.1) 式中：f——本标准第5.2节中规定的荷载设计值（kN）； λ——荷载检验系数，可取1.10，当遮阳装置设计寿命与主体建筑一致时可取1.55。 | A.0.1 当遮阳装置进行风压、实体模型试验时，其试验荷载fs应按下式计算： fs=λ×f (A.0.1) 式中：f——本标准第5.2节中规定的荷载设计值（kN）； λ——荷载检验系数，可取1.10，当遮阳装置设计使用年限与主体建筑一致时可取1.55。 |
| 引用标准名录 | 引用标准名录 |
|  | - 《建筑结构荷载规范》GB 50009 - 《建筑抗震设计规范》GB 50011 - 《建筑防雷设计规范》GB 50057 - 《公共建筑节能设计标准》GB 50189 - 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364 - 《外壳防护等级》（IP代码）GB 4208 - 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16 - 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26 - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33 - 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 - 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75 - 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80 - 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102 - 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134 - 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145 - 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151 - 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203 - 《建筑外遮阳产品抗风性能试验方法》JG/T 239 - 《建筑遮阳篷耐积水荷载试验方法》JG/T 240 - 《建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法》JG/T 241 - 《建筑遮阳产品操作力试验方法》JG/T 242 - 《建筑用遮阳金属百叶帘》JG/T 251 - 《建筑用遮阳天篷帘》JG/T 252 - 《建筑用曲臂遮阳篷》JG/T 253 - 《建筑用遮阳软卷帘》JG/T 254 - 《内置遮阳中空玻璃制品》JG/T 255 - 《建筑遮阳通用要求》JG/T 274 - 《建筑遮阳产品误操作试验法》JG/T 275 - 《建筑遮阳产品电力驱动装置技术要求》JG/T 276 - 《建筑遮阳热舒适、视觉舒适性能与分级》JG/T 277 - 《建筑遮阳产品用电机》JG/T 278 - 《建筑门窗遮阳性能检测方法》JG/T440 - 《建筑遮阳产品耐雪荷载性能检测方法》JG/T412 |